Les travaux prévus en détails sont les suivants :

## Salle de Bain (SDB)

- Préparation

  - Curage complet des doublages existants sur les trois faces orange de la SDB.

  - Dépose et évacuation de la baignoire et du mitigeur existants.

  - Dépose et repose :

    - Spots

    - VMC simple flux

    - Ventilation basse naturelle sous meuble vasque

    - Meuble vasque avec robinetterie

    - Interrupteurs

    - Prises

    - meuble vasque et son robinet

- Travaux

  - Parois verticales mitoyennes WC (PW2) / Salon (PS1) : Pose de BA13 collé  + bande à joints + carrelage blanc + joints carrelage (sans SPEC)

  - Parois verticales sur mur béton côté extérieur (PE1) : Pose d'ossature + BA13 + bande à joint (sans isolant, sans SPEC, sans étanchéité à l'air).

  - Faux plafond BA13 suspendu + bande à joints + peinture blanche

  - Installation de la nouvelle baignoire et du mitigeur.

  - Reprise des réseaux d'eau et d'évacuation.

## WC

- Préparation

  - Parois verticales mitoyennes SDB (PW1) : Dépose de la plaque de BA13.

- Travaux

  - Parois verticales mitoyennes SDB (PW1) : Pose de BA13 collé  + bande à joints + peinture blanche

  - Plafond et paroi du bâti du wc : peinture blanche